Plantilla

Diseño de hardware

Arquitectura de computadores

E. Hardware

Diseñe el hardware que utilizará su solución. Para esto, seleccione, para cada uno de los nodos, las características de la CPU necesarias; como también, las características principales de memoria; justificando sus elecciones. Además, para cada uno de los nodos seleccione los dispositivos de entrada y salida, junto con sus características principales. Emplee las tablas que encuentra a continuación para presentar su diseño.

| Características de la CPU |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nodo - Nombre | Servidor Web de Aplicación |  |
| Atributo | Características | Justificación |
| Tipo de microchip | SoC (ARM Cortex-A72) | El SoC ARM Cortex-A72 responde a las necesidades del proyecto al soportar multinúcleo (4-8 núcleos) y multihilo, manejando múltiples solicitudes simultáneas (RF3, RNF4). Es compatible con software libre (RNF5) y eficiente energéticamente. |
| Frecuencia de reloj | 2.0 GHz | Esta frecuencia responde a las necesidades de rendimiento en navegadores web (RNF4), asegurando respuestas rápidas a solicitudes de usuarios. |
| N° de núcleos | 4-8 núcleos | Este número de núcleos es necesario para tareas simultáneas como servir el videojuego a múltiples dispositivos (RF3, RF4). |
| Precio | Medio | El precio medio se justifica por el balance entre rendimiento y costo, utilizando hardware accesible como SoC ARM. |
| Consumo energético | Medio (20-30W TDP) | El consumo medio tiene implicaciones de eficiencia energética, adecuado para un servidor continuo en eventos de mercadeo. |

| Nodo - Nombre | Dispositivo Colegio con Control No Convencional |  |
| --- | --- | --- |
| Atributo | Características | Justificación |
| Tipo de microchip | SoC (ARM Cortex-A53, Raspberry Pi 4) | El SoC Cortex-A53 en una Raspberry Pi 4 responde a las necesidades del proyecto, ofreciendo potencia suficiente para ejecutar el videojuego en navegador (RF3, RNF4) y procesar datos del control no convencional (RF1). Compatible con software libre (RNF5). |
| Frecuencia de reloj | 1.5 GHz | Esta frecuencia responde a las necesidades de renderizar el videojuego y procesar entradas de sensores, manteniendo buen rendimiento (RNF4). |
| N° de núcleos | 4 núcleos | Este número de núcleos es suficiente para tareas simultáneas como ejecutar el navegador y manejar el control (RF1, RF3). |
| Precio | Bajo (~50,000 COP) | El precio bajo se justifica por el uso de Raspberry Pi 4, dejando margen para el control no convencional dentro de 60,000 COP (RNF3). |
| Consumo energético | Bajo (5-7W TDP) | El consumo bajo implica portabilidad y eficiencia energética, clave para eventos presenciales. |
| Nodo - Nombre | Servidor de Recursos Multimedia |  |
| Atributo | Características | Justificación |
| Tipo de microchip | SoC (ARM Cortex-A72) | Similar al Servidor Web, soporta almacenamiento y entrega de recursos multimedia (RF5, RNF5). |
| Frecuencia de reloj | 2.0 GHz | Adecuado para servir recursos multimedia rápidamente (RNF4). |
| N° de núcleos | 4-8 núcleos | Necesario para manejar múltiples solicitudes de recursos (RF5). |
| Precio | Medio | Balance entre costo y capacidad de almacenamiento. |
| Consumo energético | Medio (20-30W TDP) | El consumo medio tiene implicaciones de eficiencia energética, adecuado para un servidor continuo en eventos de mercadeo. |

| Nodo - Nombre | Dispositivo Estudiante PC/Desktop |  |
| --- | --- | --- |
| Atributo | Características | Justificación |
| Tipo de microchip | CPU x86_64 (Intel i3/AMD Ryzen 3 | Adecuado para PCs con navegadores modernos (RF3, RF4). |
| Frecuencia de reloj | 2.0 GHz | Suficiente para renderizado y controles (RF2). |
| N° de núcleos | 4 núcleos | Para multitarea en PCs (RF4). |
| Precio | Medio | Estándar para PCs. |
| Consumo energético | Medio (35-65W TDP) | Adecuado para uso doméstico. |
| Nodo - Nombre | Dispositivo Estudiante Tableta |  |
| Atributo | Características | Justificación |
| Tipo de microchip | SoC (ARM Cortex-A55) | Optimizado para tabletas (RF4). |
| Frecuencia de reloj | 1.8 GHz | Suficiente para renderizado táctil (RF2). |
| N° de núcleos | 4-6 núcleos | Para multitarea en tabletas (RF4). |
| Precio | Bajo | Adecuado para Tabletas. |
| Consumo energético | Bajo (3-5W TDP) | Eficiencia para uso móvil. |
| Nodo - Nombre | Dispositivo Estudiante Móvil |  |
| Atributo | Características | Justificación |
| Tipo de microchip | SoC (ARM Cortex-A53/A55) | Optimizado para móviles (RF4). |
| Frecuencia de reloj | 1.6 GHz | Suficiente para renderizado táctil (RF2). |
| N° de núcleos | 4-6 núcleos | Para multitarea en móviles (RF4). |
| Precio | Bajo | Adecuado para dispositivos móviles. |
| Consumo energético | Bajo (3-5W TDP) | Eficiencia para uso móvil. |
| Nodo - Nombre | Control No Convencional Arduino |  |
| Atributo | Características | Justificación |
| Tipo de microchip | Microcontrolador (ATmega328P) | Adecuado para procesar datos de sensores (RF1, RNF5). |
| Frecuencia de reloj | 16 MHz | Suficiente para captura de movimientos. |
| N° de núcleos | 1 núcleo | Solo procesamiento básico (RF1). |
| Precio | Bajo | Dentro del presupuesto de 60,000 COP (RNF3). |
| Consumo energético | Muy bajo (<1W) | Eficiencia para dispositivo portátil. |

| Características Memoria |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nodo - Nombre |  | Servidor Web de Aplicación |  |  |  |  |
| Tipo | Memoria | Características | Justificación |  |  |  |
| Volátil | RAM | 16 GB DDR4 | 16 GB DDR416 GB de RAM cumplen con los requisitos de manejar múltiples sesiones de usuarios simultáneamente, ejecutando el servidor web (Apache) y el videojuego exportado con Godot Engine para web (RF3, RNF4). DDR4 ofrece alta velocidad y es compatible con sistemas operativos libres como Linux (RNF5). |  |  |  |
| No volátil | xROM | 256 GB SSD | 256 GB SSD son necesarios para almacenar el sistema operativo (Linux), el servidor web, y los archivos del videojuego, incluyendo recursos multimedia libres (RF5, RNF5). |  |  |  |
| Nodo - Nombre |  | Dispositivo Colegio con Control No Convencional |  |  |  |  |
| Volátil | RAM | 4 GB LPDDR4 | 4 GB de RAM LPDDR4 son suficientes para ejecutar Linux, un navegador web (Firefox/Chromium), y el videojuego, cumpliendo con los requerimientos de RF3 y RNF4. |  |  |  |
| No volátil | xROM | 32 GB MicroSD | 32 GB MicroSD son necesarios para el sistema operativo (Raspbian), el navegador, y el caché del videojuego, siendo una solución económica y compatible con software libre (RNF5). |  |  |  |
| Nodo - Nombre |  | Servidor de Recursos Multimedia |  |  |  |  |
| Volátil | RAM | 16 GB DDR4 | 6 GB de RAM DDR4 cumplen con los requisitos de manejar solicitudes para servir recursos multimedia (RF5) y soportar el sistema operativo (Linux). |  |  |  |
| No volátil | xROM | 1 TB SSD | 1 TB SSD es necesario para almacenar una gran cantidad de recursos multimedia libres (RF5, RNF5), ofreciendo alta velocidad y capacidad. |  |  |  |
| Nodo - Nombre |  | Dispositivo Estudiante PC/Desktop |  |  |  |  |
| Volátil | RAM | 4 GB LPDDR4 | 4 GB de RAM LPDDR4 cumplen con los requisitos para ejecutar el juego en tabletas vía navegador (RF3, RF4). |  |  |  |
| No volátil | xROM | 64 GB almacenamiento interno | 64GB de almacenamiento interno son necesarios para el sistema operativo y el juego, siendo eficiente para dispositivos móviles (RNF4). |  |  |  |
| Nodo - Nombre |  | Dispositivo Estudiante Tableta |  |  |  |  |
| Volátil | RAM | 4 GB LPDDR4 |  | 4 GB de RAM LPDDR4 cumplen con los requisitos para ejecutar el juego en tabletas vía navegador (RF3, RF4). |  |  |
| No volátil | xROM | 64 GB almacenamiento interno |  | 64 GB de almacenamiento interno son necesarios para el sistema operativo y el juego, siendo eficiente para dispositivos móviles (RNF4). |  |  |
| Nodo - Nombre |  | Dispositivo Estudiante Móvil |  |  |  |  |
| Volátil | RAM | 3 GB LPDDR4 |  |  | 3 GB de RAM LPDDR4 cumplen con los requisitos para ejecutar el juego en móviles navegador (RF3, RF4). |  |
| No volátil | xROM | 32 GB almacenamiento interno |  |  | 32 GB de almacenamiento interno son necesarios para el sistema operativo y el juego, optimizados para móviles (RNF4). |  |
| Nodo - Nombre |  | Control No Convencional Arduino |  |  |  |  |
| Volátil | RAM | 2 KB SRAM |  |  |  | 2 KB SRAM cumplen con los requisitos para procesar datos de sensores en el Arduino Nano (RF1). |
| No volátil | xROM | 32 KB Flash |  |  |  | 32 KB Flash son necesarios para almacenar el firmware del Arduino, suficiente para el control no convencional (RNF5). |

| Características de los Dispositivos de Entrada y Salida |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nodo - Nombre |  |  |  |
| Dispositivo | Tipo | Características | Justificación |
| Servidor Web de Aplicación | Entrada/ Ethernet | Puerto Gigabit Ethernet (1000 Mbps) | Es la función del dispositivo de proveer conexión de red de alta velocidad para solicitudes múltiples (RF3, RNF4). |
| Servidor Web de Aplicación | Salida | Ninguna | No se requiere salida local, ya que sirve contenido a través de la red (RF3). |
| Dispositivo Colegio con Control No Convencional | Entrada/(Arduino + Sensor) | Arduino Nano con sensor MPU-6050 (acelerómetro/giroscopio, comunicación I2C) | Es la función del dispositivo de detectar movimientos corporales (RF1). Materiales reciclados para sostenibilidad (RNF2). Costo ~40,000 COP dentro de 60,000 COP (RNF3). |
| Dispositivo Colegio con Control No Convencional | Entrada/ Wi-Fi | Módulo Wi-Fi integrado (802.11n, 150 Mbps) | Es la función del dispositivo de conectar a internet para cargar el juego (RF3, RNF4). |
| Dispositivo Colegio con Control No Convencional | Salida/ HDMI | Monitor/TV HDMI (1080p, comunicación HDMI 1.4) | Es la función del dispositivo de conectar a internet para cargar el juego (RF3, RNF4). |
| Servidor de Recursos Multimedia | Entrada/ Ethernet | Puerto Gigabit Ethernet (1000 Mbps) | Es la función del dispositivo de transferir recursos multimedia rápidamente (RF5, RNF4). |
| Servidor de Recursos Multimedia | Salida/ Ninguna |  | No se requiere salida local, sirviendo contenido a través de la red (RF5). |
| Dispositivo Estudiante PC/Desktop | Entrada/ Teclado | Teclado USB (velocidad USB 2.0, 104 teclas) | Es la función del dispositivo de controlar el juego (RF2). |
| Dispositivo Estudiante PC/Desktop | Entrada/ Ratón | Ratón USB (velocidad USB 2.0, resolución 1000 DPI) | Es la función del dispositivo de controlar el juego (RF2). |
| Dispositivo Estudiante PC/Desktop | Salida/ Pantalla | Monitor 1080p (HDMI, 60 Hz) | Es la función del dispositivo de mostrar el juego (RF4). |
| Dispositivo Estudiante Tableta | Entrada/ Pantalla táctil | Pantalla capacitiva (720p-1080p, multitáctil) | Es la función del dispositivo de controlar el juego vía táctil (RF2). |
| Dispositivo Estudiante Tableta | Salida/ Pantalla | Pantalla integrada (720p-1080p, 60 Hz) | Es la función del dispositivo de mostrar el juego (RF4). |
| Dispositivo Estudiante Móvil | Entrada/ Pantalla táctil | Pantalla capacitiva (720p, multitáctil) | Es la función del dispositivo de controlar el juego vía táctil (RF2). |
| Dispositivo Estudiante Móvil | Salida/ Pantalla | Pantalla integrada (720p, 60 Hz) | Es la función del dispositivo de mostrar el juego (RF4). |
| Control No Convencional Arduino | Entrada/ Sensor de movimiento | MPU-6050 (acelerómetro/giroscopio, comunicación I2C) | Es la función del dispositivo de capturar movimientos corporales (RF1). |
| Control No Convencional Arduino | Salida/ Conexión USB/Seria | Comunicación serial (9600 baud) | Es la función del dispositivo de enviar datos al Dispositivo Colegio (RF1). |

Posibles valores: E=Entrada, S=Salida y E/S=Entrada/Salida